# OBRAZEC 5/1

# Za SKLOP 1

# PONUDNIK:

# __________________

# __________________

# __________________

# PREDRAČUN za SKLOP 1: Dobava ergonomskih pisarniških stolov proizvedenih iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi

| Poz | OPIS | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupna cena v EUR brez DDV (predvidena količina x cena na enoto brez DDV v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ERGONOMSKI PISARNIŠKI STOLI | kos | 156 |  |  |
|  | Po višini nastavljiv (plinska vzmet) vrtljiv stol z največjo dopustno obremenitvijo vsaj 120 kg skladen z zahtevami standardov SIST EN 1335-1,2,3. |  |  |  |  |
|  | Opis: |  |  |  |  |
|  | * peterokrako kovinsko podnožje (jekleno kromirano ali aluminijasto polirano) na petih gumiranih kolesih primernih za trdo tekalno površino, |  |  |  |  |
|  | * profesionalni multifunkcijski mehanizem za večje obremenitve (8 h sedenja dnevno) s sinhrono ali asinhrono nastavitvijo nagiba sedala in naslonjala z možnostjo fiksiranja v željeni poziciji in nastavitvijo potisne sile naslonjala, |  |  |  |  |
|  | * oblazinjeno ergonomsko oblikovano naslonjalo iz lesene vezane plošče oziroma polipropilena ustrezne trdnosti s polnilom iz PU pene gostote cca. 30 kg/m3, nastavljivo po višini in nagibu, s posebej nastavljivo ledveno oporo kot na primer SCHUKRA SL4 ali enakovredno _______________, |  |  |  |  |
|  | * ergonomsko oblikovano sedalo iz lesene vezane plošče s polnilom iz PU pene gostote cca. 40 kg/m3, nastavljivo po nagibu in globini (drsna plošča), |  |  |  |  |
|  | * opirala za roke z mehko PVC oblogo, vrtljiva, nastavljiva po višini in pomična naprej-nazaj, z možnostjo odstranitve, |  |  |  |  |
|  | * oblazinjenje v kvalitetni tkanini po izbiri naročnika (odpornost proti obrabi po ISO 12947-2 vsaj 50.000 ciklov). |  |  |  |  |
|  | Dimenzije: |  |  |  |  |
|  | * naslonjalo višine min. 550 mm, |  |  |  |  |
|  | * sedalo širine min. 480 mm in globine min. 450 mm, |  |  |  |  |
|  | * nastavitev globine sedala min. 50 mm, |  |  |  |  |
|  | * nastavitev višine stola od ≤ 450 do ≥ 550 mm, |  |  |  |  |
|  | * nastavitev višine naslonjala min. 50 mm, |  |  |  |  |
|  | * svetla širina med opirali za roke min. 460 mm, |  |  |  |  |
|  | * višina opiral za roke od površine sedala od ≤ 220 do ≥ 250 mm, |  |  |  |  |
|  | * nastavitev nagiba sedala min. 3° naprej in min. 10° nazaj, |  |  |  |  |
|  | * nastavitev nagiba naslonjala min. 15°. |  |  |  |  |
| 1.1. | Dobava ergonomskih pisarniških stolov s tkanino oranžne barve v odtenku po izbiri naročnika. |  |  |  |  |
| 1.2. | Dobava ergonomskih pisarniških stolov s tkanino modre barve v odtenku po izbiri naročnika. | kos | 100 |  |  |
|  | SKUPAJ ERGONOMSKI PISARNIŠKI STOLI |  |  |  |  |
|  | Vse barve in materiali bodo potrjeni s strani naročnika. |  |  |  |  |
|  | Obračun po dejanskih količinah. |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  | ERGONOMSKI PISARNIŠKI STOLI |  |  |  |  |
|  | DDV 22% |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ Z DDV |  |  |  |  |

Kraj in datum:				      Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika: