OBRAZEC 6/2  - Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 2

PONUDNIK

______________________

______________________

______________________

PREGLEDNICA IZPOLNJEVANJA TEHNIČNIH ZAHTEV ZA SKLOP 2

| Zap. št. | A – Zahteva | B – Ponujen model opreme, komponenta ali lastnost ter količina | C – Št. označene strani v prilogi |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehnične zahteve za tanke kliente TIP1 |  |  |  |
| 1. | Procesor z vsaj 2 jedri, predpomnilnikom vsaj 1 MB in skupno frekvenco vseh jeder vsaj 3,3 GHz |  |  |
| 2. | Delovni pomnilnik vsaj 4 GB |  |  |
| 3. | Podatkovni nosilec tipa SSD ali FLASH kapacitete vsaj 16 GB |  |  |
| 4. | Vgrajenih vsaj 6 USB priključkov in sicer vsaj 4 x USB2 in vsaj 2 x USB3, od tega vsaj 2 na sprednji in vsaj 2 na zadnji strani naprave |  |  |
| 5. | Integrirana mrežna kartica 10/100/1000 Mb/s |  |  |
| 6. | Integrirana zvočna kartica |  |  |
| 7. | Vgrajen zvočnik, ki ni tipa beeper |  |  |
| 8. | Lahki odjemalec s pasivnim hlajenjem (ne sme vsebovati ventilatorjev) |  |  |
| 9. | Prednameščen operacijski sistem Windows 10 IoT Enterprise |  |  |
| 10. | Kompatibilnost z VMware Horizon View Client verzije 5.2 in novejše |  |  |
| 11. | SLO tipkovnica in miška s koleščkom, oboje temne barve in z USB priklopom |  |  |
| 12. | Integrirana grafična kartica z vsaj dvema izhodoma tipa DP (display port) |  |  |
| 13. | Možnost prikaza dveh različnih zaslonskih slik z resolucijo vsaj 2560 x 1440 |  |  |
| 14. | Mere brez podstavka ne smejo presegati 230 mm x 70 mm x 260 mm (dopustno odstopanje plus 10%) |  |  |
| 15. | Licenca za programsko opremo za upravljanje lahkih odjemalcev, ki omogoča trajno uporabo za vse v tem naročilu ponujene tanke odjemalce. Programska oprema mora omogočati: - vklop/izklop EWF ali UWF filtra - oddaljeno namestitev operacijskega sistema (image-a), programske opreme in izvajanje procedur - preimenovanje lahkega odjemalca - prikaz namizja oddaljenega lahkega odjemalca in upravljanje tega preko lokalne miške in tipkovnice (upravljanje lahkega odjemalca preko oddaljenega namizja) - pregled stanja in informacij nad tankimi klienti (hostname, MAC naslov, IP naslov, model tankega klienta, stanje EWF ali UWF filtra) |  |  |
| Tehnične zahteve za tanke kliente TIP2 |  |  |  |
| 1. | Procesor z vsaj 2 jedri, predpomnilnikom vsaj 1 MB in skupno frekvenco vseh jeder vsaj 3,3 GHz |  |  |
| 2. | Delovni pomnilnik vsaj 4 GB |  |  |
| 3. | Podatkovni nosilec tipa SSD ali FLASH kapacitete vsaj 16 GB |  |  |
| 4. | Vgrajenih vsaj 6 USB priključkov in sicer vsaj 4 x USB2 in vsaj 2 x USB3, od tega vsaj 2 na sprednji in vsaj 2 na zadnji strani naprave |  |  |
| 5. | Integrirana mrežna kartica 10/100/1000 Mb/s |  |  |
| 6. | Integrirana zvočna kartica |  |  |
| 7. | Vgrajen zvočnik, ki ni tipa beeper |  |  |
| 8. | Lahki odjemalec s pasivnim hlajenjem (ne sme vsebovati ventilatorjev) |  |  |
| 9. 8. | Prednameščen operacijski sistem Windows 10 IoT Enterprise |  |  |
| 10. 9. | Kompatibilnost z VMware Horizon View Client verzije 5.2 in novejše |  |  |
| 11. 10. | SLO tipkovnica in miška s koleščkom, oboje temne barve in z USB priklopom |  |  |
| 12. 11. | Integrirana grafična kartica z vsaj tremi izhodi tipa DP (display port) |  |  |
| 13. 12. | Možnost prikaza treh različnih zaslonskih slik z resolucijo vsaj 2560 x 1440 |  |  |
| 14. 13. | Mere brez podstavka ne smejo presegati 230 mm x 70 mm x 260 mm (dopustno odstopanje plus 10%) |  |  |
| 15. 14. | Licenca za programsko opremo za upravljanje lahkih odjemalcev, ki omogoča trajno uporabo za vse v tem naročilu ponujene tanke odjemalce. Programska oprema mora omogočati: - vklop/izklop EWF ali UWF filtra - oddaljeno namestitev operacijskega sistema (image-a), programske opreme in izvajanje procedur - preimenovanje lahkega odjemalca - prikaz namizja oddaljenega lahkega odjemalca in upravljanje tega preko lokalne miške in tipkovnice (upravljanje lahkega odjemalca preko oddaljenega namizja) - pregled stanja in informacij nad tankimi klienti (hostname, MAC naslov, IP naslov, model tankega klienta, stanje EWF ali UWF filtra) |  |  |

Datum:								Žig in podpis ponudnika:

Priloga:

- tehnična dokumentacija proizvajalca ponujene opreme